志高格物空调(四会)有限公司

7#胀管机技改项目

技术协议

编号：JS-ZGJZ-20240110

项目名称：7#胀管机技改项目

部门：志高格物空调(四会)有限公司

二零二四年壹月

7#胀管机技改项目技术协议

本协议是合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，甲乙双方经过多次协商，双方就各项技术条款、参数达成如下技术协议：

一、项目说明

甲方7#胀管机（精达YZL-1000）原配套生产φ7*21*12.7*42/43孔*4排产品，现需要技改生产φ5*21*10.9*42/43孔*2排及兼容生产φ7*21*18.19*42/43孔*2排产品，技改后胀管机生产无异常。

二、技改内容及周期

| 序号 | 技改项目 | 技改内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次扩口油缸 | 在原设备基础上增加2个二次扩口抽缸，保证产品质量 |  |
| 2 | 胀管装置（含安装、支撑和锁板等整套） | 1、在原有胀管机支撑装置板数量的基础上增加2块，保护胀杆； 2、重新制作1套φ5*21*10.9*42/43孔*2排及兼容生产φ7*21*18.19*42/43孔*2排产品的胀管支撑装置。 | 兼容现有胀门 |
| 3 | 胀管配件（含胀杆、胀头、扩口器、卸料器和接收座等整套） | 1、按φ5*21*10.9*42/43孔*2排规格的孔数配套1套胀管配件； 2、技改后胀管配件可直接满足配套生产φ5管产品。 | 1、胀头：4.66 2、兼容现有胀管配件 |

项目技改周期：20天

三、技术要求和标准

1、二次扩口油缸：1）改造后不能影响现有胀管机结构强度；2）二次扩口油缸加装的线路和管路合理美观。

2、胀管装置：1）在原有胀管机支撑装置板数量的基础上增加2块，保护胀杆；2）φ5*21*10.9*42/43孔*2排设计在远离胀门一侧；3）可兼容现有胀门生产。

3、胀管配件：1）按φ5*21*10.9*42/43孔*2排规格的孔数配套1套；2）可兼容现在胀管配件生产；3）技改后胀管配件可直接满足配套生产（未列出配件名称不代表不需要配置）。

4、乙方根据技术内容制订具体技改方案，保证技改后胀管机可正常生产。

四、工程质量和施工要求

1、甲方免费提供辅助拆卸机械（如叉车等），乙方负责对设备拆卸、测量和安装调试。

2、乙方不得将工程转包给第三者，必须严格按照合同明细的内容及现场场地情况进行施工，保证选料合格，做到工完场清。

3、根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要求全部工程达到环评合格标准。

4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。

5、服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对改造项目工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果。

6、乙方必须加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。乙方及乙方委派人员在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失由乙方负责；因乙方原因造成甲方或第三人财产损失或人员伤亡的，由乙方承担相应的经济和法律责任。

7、技改造完成货送到甲方指定地点，甲方对改造效果进行验证验收。验收合格后质保一年。

五、技术验收标准

1、二次扩口油缸改造不影响现有胀管机强度；加装的线路和油路合理美观，无漏油漏电安装隐患。

2、胀管装置与现有胀管机配套合理，可正常生产；与原胀管机胀管配件可兼容生产。

3、胀管配件齐全，可满足直接。

六、验收资料

1、胀管装置加工图纸				1套

七、验收条件

1、设备技改安装完毕后，无异常即可进行初步验收；连续正常运转3个月后可进行正式验收。

2、配件配置齐全。

3、技术资料完整齐备。

4、制造厂家提供检验合格证。

5、满足供需双方签订的技术协议要求。

八、备用配件

| 序号 | 备品备件名称 | 数量 | 序号 | 备品备件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无 | / | 2 | 无 | / |
| 3 | 无 | / | 4 | 无 | / |

九、质量保证及售后服务

1、乙方对质量保证期限：乙方对产品质量实行“三包”， 三包期为验收合格后壹年。

2、设备在保修期内，乙方需确技术方案具无重大质量问题发生。重大质量问题包括但不限于模具铸件出现损坏、精度不符合产品图纸、技术图纸要求以及不符合本协议条款、模具因自身质量问题造成的安全事故等问题。

3、乙方负责按要求完成技改工程的设计、制造；乙方对其卖出的货物保证不存在知识产权方面的瑕疵；乙方需对设备技术性能、制造质量及安装调试质量负责。

4、乙方须提供所技改项目的全程技术服务及全部技术资料。

5、设备验收合格后，因质量问题免费维修更换一年。主要零部件在一年保修期内如出现需维修或更换现象，则该零部件以维修或更换时间计起，延期免费保修一年。

6、在保修期内，设备因质量问题出现故障，乙方接到通知后24小时内赶到现场解决。

7、设备超过保修期后，乙方在接到通知后24小时内有解决措施，在甲方不能解决时负责维修工作，可适当收回成本费用

十、其它事项

1、本技术文件一式三份，甲方两份，乙方一份，都具有同等法律效力，自双方签字盖章起，即刻生效。

2、本技术文件三份均需要加盖齐缝章。

3、本技术文件各项条款如有未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

（以下无正文）

甲方：志高格物空调(四会)有限公司　　　　　  乙方：

甲方代表：　　　　　　　　　　　　　        乙方代表：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　        日期：